Załącznik nr 6 do Wniosku

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW

|  |  |  | ZAWIERAJĄCYCH AZBEST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejsce/ Obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ............................................................................................................................. |  |  |  | .......................………. |  |  |  |  |
| Adres miejsca/ Obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .............................. |  | ......................................................................................................................………. |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj zabudowy 1): ................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer działki ewidencyjnej 2) ...................................................................................................………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer obrębu ewidencyjnego 2) ..................................................................................... |  |  |  |  | ...........………. |  |  |  |
| Nazwa | i | rodzaj | wyrobu | 3)………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Ilość | wyrobów | 4)………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Data sporządzenia poprzedniej oceny 5) ………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa/ |  |  |  | Rodzaj i stan |  | Punkty |  | Ocena |
| Nr |  |  |  | wyrobu |  |  |  |  |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m3) |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) |  |  |  |  | 10 |  |  |
| II. | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 6. | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania, naruszona |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | struktura włókien) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | ubytkach |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń |  |  |  |  | 0 |  |  |
| III. | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu azbestem |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 10. | Wyrób jest bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 11. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 12. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 13. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  |  |  |  | 0 |  |  |
| IV. | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 15. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 16. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 17. | Na zewnątrz Obiektu (np. tynk) |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 18. | Elementy Obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 19. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | pyłoszczelną |  |  |  |  |  |  |  |
|  | powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | pomieszczeń |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mieszkalnych) |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Wykorzystanie miejsca/Obiektu/urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 22. | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 23. | Czasowe (np. domki rekreacyjne) |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 24. | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) |  |  |  |  | 5 |  |  |

| 25. | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |  |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |  |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I - od 120 punktów – wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie,

Stopień pilności II – od 95 do 115 punktów- wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku, Stopień pilności III – do 90 punktów – wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

.....................................................

Oceniający

(nazwisko i imię)

................................................

Właściciel/Zarządca

(podpis)

....................................................

(miejscowość, data)

................................................

(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

- Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego

miejsca występowania azbestu.

- Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, - płyty faliste azbestowo-cementowe

dla budownictwa, - rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, - wyroby cierne azbestowo-

kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, - szczeliwa azbestowe,

-	 taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać     jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych

dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy

wpisać "pierwsza ocena".